資料編－２

建築基準法第12条第5項に基づく工事計画書

（－杭基礎による立ち下げ－）

建築基準法第12条第5項に基づく工事計画書

―杭基礎による立ち下げ―

部建築事務所　建築主事　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

| 【受付番号】平成 年 月 日 Ｈ 確申建築横浜 部 号 |  |
| --- | --- |
| 【確認番号】平成 年 月 日 Ｈ 確認〔更〕建築横浜 部 号 |  |
| 【建築主氏名】 |  |
| 【建築場所】 区 町 丁目 |  |
| 【設計者】 | 【設計者資格】 （ ）建築士 （ ）登録 第 号 |
|  | 【建築事務所名】 |
|  | 【氏名】 印 電話 （ ） |
| 【工事監理者】 | 【工事監理者資格】 （ ）建築士 （ ）登録 第 号 |
|  | 【建築事務所名】 |
|  | 【氏名】 印 電話 （ ） |
| 【工事施工者】 | 【住所】 |
|  | 【資格】 建設業の許可 （大臣・知事） 登録 第 号 |
|  | 【会社名】 電話 （ ） |

※　建築確認前の場合は、受付番号と設計者、確認済の場合は、確認番号と監理者、施工者を記入して下さい。

|  | 確認事項 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭材の確認 | □ 鋼管杭 □ 認定杭等（ 工法） □ その他（JIS規格品） □ その他（既製コンクリート杭等・・・JIS規格品） |  |  |
| 2 | 杭工法の確認 | □ 回転圧入工法等 □ 認定杭 □ 信頼できる指定性能評価機関による「任意の技術評定」、「技術審査証明」等による杭 - その他（認定杭等以外） |  |  |
| 3 | がけに影響を及ぼさないことの確認 {(１)及び(２)、又は (１)及び(３)適合要} 【注】 杭の根入れ長さについては、本規定、かつ、８「がけ崩壊時の安定性確認」条件適合要 | (１) | □ がけの安定角度線以深に5D以上根入 れ ・・・【添付断面図による】 |  |
|  |  | (２) 右のいずれか適合要 | □ 支持層条件の確認（支持層のN値10 程度以上、厚2ｍ程度以上、支持層へ1D以上根入れ支持層下部に圧密層なし、）〔※①〕・・・【添付地盤調査報告書、断面図による】 |  |
|  |  |  | □ 同様な支持地盤、施工方法による載荷試験による杭耐力、施工管理方法の確認 ・・・【添付資料による】 |  |
|  |  |  | □ 沈下量（Ｓ）を算出し、がけに影響を及ぼさないことを確認 ・・・【添付資料、地盤調査報告書による】 |  |
|  |  | (３) | □ 「回転圧入細径鋼管杭 杭間隔表」、施工管理方法等の条件及び〔※①〕の条件に適合するもの | 資料編－６ 施工管理方法等の条件及び「回転圧入細径鋼管杭 杭間隔表」による |

（裏面へ）

| 4 | 杭基礎範囲の確認 | - 全体杭基礎 □ 部分杭基礎（内側直接基礎支持地盤が関東ローム層程度以上の良好な地山の場合に限る。 下記にチェック、H：GLから角度線交点までの深さ） (□ H≦１ｍ、□ １ｍ＜H≦２ｍ、□ ２ｍ＜H≦３ｍ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 部分杭基礎の場合、異種基礎対応の確認 （全2項目適合要） | □ 直接基礎部分及び杭基礎部分の沈下量、性状の確認、 比較、上部構造に有害な障害を生じないことを確認 - 基礎梁断面の確認 （→9基礎梁断面の決定へ） |  |
| 6 | 建築物荷重の算出 | 壁単位長さあたりの重量の算出 □ 「木造住宅標準重量表」による ・ 〔屋根 、壁 、がけ面に平行な軸組みの間隔 ｍ〕 ・ 階数 （□ 平屋、□ 2階） ・ 上部基礎形式（□ べた基礎、□ 布基礎） - 構造計算等による 【壁単位長さ当りの重量の算出・・・ ｋN/ｍ】 ― ① |  |
| 7 | 杭の種別、許容支持力等の確認 | □ 認定等の規定に基づき確認 （杭軸径 ㎜、翼径 ㎜） - 杭の載荷試験による許容支持力の確認 （杭軸径 ㎜、翼径 ㎜） （同様の支持地盤、施工管理方法のものを含む） 杭支持層のN値確認（N＝ ） 【杭１本当りの許容支持力の確認・・・ ｋN/本】 ― ② □ 「回転圧入細径鋼管杭 杭間隔表」、施工管理方法等の条件による（N≧10） □ 沈下量からがけに影響を及ぼさないことを確認 |  |
| 8 | がけ崩壊時の安定性確認 【注】 杭の根入れ長さについては、本規定、かつ、３「がけに影響を及ぼさないことの確認」条件適合要 | □ がけの安定角度線と基礎スラブ交点より内側の基礎の範囲割合が1/2程度以上、がけの安定角度線以深へ杭を、Ｈ以上根入れする。 基礎面又は１階床面の面剛性を確保することが望ましい。 |  |
|  |  | □ がけの安定角度線以深へ杭を、Ｈ以上、かつ２ｍ以上根入れし、基礎面又は１階床面の面剛性を確保する。杭間隔は、原則一間（1.82m）以下とし、杭頭は固定とすることが望ましい。 その他、杭の剛性、本数等配慮し、総合的に安定性を確保する。 |  |
|  |  | □ 杭の水平抵抗等構造計算により安定性確認 |  |
| 9 | 杭間隔、配置、杭長、基礎梁断面の決定 | 【杭間隔の算出、決定】 □ 杭１本当りの許容支持力により杭間隔（Ｌ）を算出、決定 杭間隔・・・②÷①＝ ÷ ＝ → Ｌ＝ ｍ - 「回転圧入細径鋼管杭杭間隔表」、施工管理方法等の条件から杭間隔（Ｌ）を決定 （杭径 ㎜、杭周面摩擦有効長 ｍ）表より ｍ → Ｌ＝ ｍ 【杭長の決定】・・・ ｍ ・・・【添付断面図】 【基礎梁断面の決定】 □ Ｌ（杭間隔）≦1.365ｍ → 梁成500㎜以上、主筋上下1－D13以上、あばら筋 D10＠250 □ 1.365ｍ＜Ｌ（杭間隔）≦1.82ｍ → 梁成500㎜以上、主筋上下2－D13以上、あばら筋 D10＠200 （杭の配置は、柱直下、耐力壁の両端、コーナー部等に配慮したものとする。杭配置の詳細は,添付杭伏せ図、杭長は添付断面図、基礎梁は添付基礎梁詳細図による。） |  |

《注意事項》

建築物荷重の算出資料、杭の許容支持力の確認資料、配置図（断面図位置記入）、断面図、地盤調査報告書、及び杭伏せ図他関係詳細図等を添付して下さい。